江门产业转移工业园台山园区跟踪评价土壤监测及评估计划

江门产业转移工业园台山园区位于台山市中心城区北部，水步镇东边，距离台山市中心城区约8km。台山园区规划面积为616.13公顷，分南组团、北组团、东组团三片。目前台山园区东组团暂未引入企业，南北组团已进驻23家企业。由于实际情况的变化，台山园区引入企业与规划产业定位有所调整，为了解台山园区实际实施过程中环境影响的变化，建设单位委托环评单位对台山园区进行环境影响跟踪评价。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）对区域土壤环境进行监测及土壤预测环境影响评价。

1、土壤监测

1.1监测点布设

本项目为规划跟踪评价项目，参考《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求设置土壤监测点位。

规划范围内主要项目类型为设备制造业、金属制品制造、汽车制造等，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌属于I类项目，有化学处理工艺的属于II类项目。规划范围内，富华重工属于I类项目，其他项目不涉及电镀和表面处理，属于II类或III类项目。

规划范围内设有居民区，因此敏感程度属于敏感。

规划占地面积为616.13公顷，属于大型。

根据实际情况，设置土壤监测点情况见下表所示。

| 编号 | 监测位置 | 样点要求 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 南组团内居住用地 | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T2 | 南组团内绿化用地（环湖公园） | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T3 | 南组团内办公用地（管委会） | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T4 | 南组团内I类项目（富华重工） | 柱状样点 | 基本因子+特征因子 | 6个样* |
| T5 | 南组团内I类项目（海亮铜业） | 柱状样点 | 特征因子 | 6个样* |
| T6 | 南组团内II类项目（冠兴金属） | 柱状样点 | 特征因子 | 6个样* |
| T7 | 南组团内未开发用地 | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T8 | 北组团内居住用地 | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T9 | 北组团内办公用地 | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T10 | 北组团内绿化用地 | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T11 | 北组团内I类项目（龙电门业） | 柱状样点 | 基本因子+特征因子 | 6个样* |
| T12 | 北组团内I类项目（天丞汽配） | 柱状样点 | 特征因子 | 6个样* |
| T13 | 北组团内未开发用地 | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T14 | 东组团内部未开发用地 | 表层样点 | 基本因子+特征因子 | 1个样 |
| T15 | 大龙坊（北组团东北） | 表层样点 | 特征因子 | 1个样 |
| T16 | 荣安村（北组团南） | 表层样点 | 特征因子 | 1个样 |
| T17 | 松岗村（南组团北） | 表层样点 | 特征因子 | 1个样 |
| T18 | 东悦村（南组团西南） | 表层样点 | 特征因子 | 1个样 |
| T19 | 均安村（东组团北） | 表层样点 | 特征因子 | 1个样 |
| T20 | 松蓢村（东组团南） | 表层样点 | 特征因子 | 1个样 |

注：*柱状样点的采样数据先按照6个进行报价，需提供各个样点的单价，具体采样数据根据现场的基础埋深、土体构型进行适当调整，最终以实际采样数据进行核算价格。

1.2监测项目

基本因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3,-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

特征因子：铜、锌、砷、镉、六价铬、铅、汞、镍、甲苯、二甲苯。

1.3监测时间和频次

进行为期1天的监测，1次取样。

- 土壤监测及评估费用估算

| 序号 | 检测项目 |  | 样品数 | 监测频次 | 测试费 （元/样） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤 检测 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3,-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 特征因子：锌、二甲苯 | 21 | 1 | 4500 | 94500 |
|  |  | 特征因子：铜、锌、砷、镉、六价铬、铅、汞、镍、甲苯、二甲苯 | 24 | 1次 | 1450 | 34800 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 129300 |
|  |  | 优惠价 |  |  |  | 100000 |
| 2 | 土壤评价估算 |  |  |  |  | 26000 |
| 3 | 总计：人民币壹拾贰万陆仟圆整 |  |  |  |  | 126000 |

注：最终以市财政局审核通过费用为准。

台山市清洁能源核电装备产业园有限公司

2020年7月14日

附件：土壤检测点位示意图

9

12

19

15

16

17

18

20

13

11

10

8

14

7

6

5

4

3

1

2