# 用户需求书

（一）项目概况

采购清单

| 序号 | 货物标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡皮艇 | 6 | 艘 | 45000.00 | 拒绝进口 |

（二）货物明细

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡皮艇 | 艘 | 6 |

- 技术要求

说明：

1、带“▲”指标项为需提供证明材料复印件并加盖投标人公章。

2、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML 等情形均视为负偏离。
    3、招标技术要求出现“不少于”“不低于”“不大于”“不超过”“至少”“至多”要求的，均包含本数，“大于”“小于”“低于”“超过”不含本数。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡皮艇 | ▲1.外长3800±50mm，外宽1770mm±30mm，船高≤529mm。提供检测报告复印件（需加盖投标人公章）； ▲2.艇身材质：PVC夹网材质，拉伸强度≥3300N，拉断伸长率≥25%，顶破强力＞8000N，磨损量≤0.5cm³。具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件（需加盖投标人公章）； ▲3.承载：将橡皮艇放入水中，艇内放入≥700kg配重，艇未出现断裂、裂纹、撕裂等现象，艇未翻转和下沉。提供中国船级社检验证书复印件（需加盖投标人公章）； ▲4.安全要求：干舷≥285mm，静态稳性≥10°提供检测报告复印件（需加盖投标人公章）； ▲5.耐压性：浮囊充气至40kPa，静放5min，无异常；龙骨充气至40kPa，静放5min，无异常。具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件（需加盖投标人公章）； ▲6.气密性：浮囊充气至40kPa，静放120min，剩余压力≥36kPa，龙骨充气至20kPa，静放15min，剩余压力≥18kPa。具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件（需加盖投标人公章）； 7.艇底结构：船底深V型设计，两侧大带以下粘贴PVC耐磨条。 8.底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 9.性能要求：空载状态，航速≥9km/h时，左转直径≤3.5m，右转直径≤3.5m。 10.艇体工艺：热风技术；保证防汛艇的气密性，增加了剥离强度和耐撕扯能力强。 11.配置：铝合金底板1套、铝合金划桨2支、脚踏充气泵1个、维修工具1套、使用说明书1本，合格证1张。 |  |