# 用户需求书

（一）项目概况

采购清单

| 序号 | 货物标的名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外大容量应急移动电源 | 1 | 台 | 12000.00 | 拒绝进口 |
| 2 | 户外大容量应急移动电源 | 1 | 台 | 5000.00 | 拒绝进口 |
| 3 | 智能会议电视 | 1 | 套 | 4800.00 | 拒绝进口 |
| 4 | 便携式水陆两用漏电探测仪 | 3 | 台 | 9600.00 | 拒绝进口 |

- （二）技术要求

说明：

1、涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为 0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML 等情形均视为负偏离。
    2、招标技术要求出现“不少于”“不低于”“不大于”“不超过”“至少”“至多”要求的，均包含本数，“大于”“小于”“低于”“超过”不含本数。

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外大容量应急移动电源 | 一、功率 1. 额定AC功率：≥9500W 2. 峰值功率： 3. AC波形：纯正弦波（必须，电机/变频家电安全） 4.AC电压/频率：220V/50Hz（国标） 二、电池与容量 1.电芯类型：磷酸铁锂LiFePO4（循环3000+次、安全、耐低温） 2.容量Wh：16000W级≥16000Wh（16度电）； 3.标称电压：48V/51.8V/96V（高压平台效率更高） 4.循环寿命：≥3000次（剩余80%） 5.工作温度：充电0–45℃；放电-20–45℃（户外低温很重要） 三、充电速度 1. 市电AC快充：≥1500W；2000W级1.5–2小时满；3000W级≤3小时 2. 双向逆变：无需适配器直充（优先） 3. 太阳能输入：MPPT 500–1000W，电压范围12–60V，效率≥95% 4.车充输入：12V/24V，≥8A（行车补电） 四、输出接口（够用、不将就） 1. AC五孔：≥3个 2.USB‑C（PD）：≥1口×100W（笔记本快充） 3.USB‑A：≥2口×22.5W（手机快充） 五安全与保护 1.BMS：过充/过放/过流/短路/过温/均衡保护 2.散热：智能温控风扇，满载噪音≤45dB 3.认证：CE/RoHS/UN38.3（航空/物流合规） 4. 质保：≥5年；优选10年（磷酸铁锂标配） 5.提供具有资质的第三方出具的检测报告。 六、便携与做工（户外实用） 1. 重量：100–120kg 2.尺寸：约700×400×400mm 3.结构：阻燃ABS+铝合金护角、滚轮 |  |
| 2 | 户外大容量应急移动电源 | 一、功率 1. 额定AC功率：≥3500W 2. 峰值功率： 3. AC波形：纯正弦波（必须，电机/变频家电安全） 4.AC电压/频率：220V/50Hz（国标） 二、电池与容量 1.电芯类型：磷酸铁锂LiFePO4（循环3000+次、安全、耐低温） 2.容量Wh：4000W级≥4000Wh（4度电）； 3.标称电压：48V/51.8V/96V（高压平台效率更高） 4.循环寿命：≥3000次（剩余80%） 5.工作温度：充电0–45℃；放电-20–45℃（户外低温很重要） 三、充电速度 1. 市电AC快充：≥1500W；2000W级1.5–2小时满；3000W级≤3小时 2. 双向逆变：无需适配器直充（优先） 3. 太阳能输入：MPPT 500–1000W，电压范围12–60V，效率≥95% 4.车充输入：12V/24V，≥8A（行车补电） 四、输出接口（够用、不将就） 1. AC五孔：≥3个 2.USB‑C（PD）：≥1口×100W（笔记本快充） 3.USB‑A：≥2口×22.5W（手机快充） 五安全与保护 1.BMS：过充/过放/过流/短路/过温/均衡保护 2.散热：智能温控风扇，满载噪音≤45dB 3.认证：CE/RoHS/UN38.3（航空/物流合规） 4. 质保：≥5年；优选10年（磷酸铁锂标配） 5.提供具有资质的第三方出具的检测报告。 六、便携与做工 1. 重量：30–40kg 2.尺寸：约700×400×400mm 3.结构：阻燃ABS+铝合金护角、滚轮 |  |
| 3 | 智能会议电视 | 1.尺寸:43-45寸 2.分辨率:4k 3.面板类型:ips技术，广视角液晶玻璃基板，硬屏 4.刷新率:60-120Hz 5.亮度:400nits以上 6.屏显素质:1600万色数，100%sRGB，对比度1200:1，88%NTSC，10bit 7.接口:USB扩展/充电，DP+HDMI输入，耳机/音频输出 8.壁挂规格:200*200mm 9.其他参数:内置电源，内置音响设备，内置视频摄像头。 |  |
| 4 | 便携式水陆两用漏电探测仪 | 一、探测参数 电压范围：AC 120V/60Hz、220V～110kV/50​ 探测频率：20Hz～100Hz（适配50/60Hz工频） 探测距离：低档≥1m；高档≥2m - 探测角度：≥160° 二、防护与环境 防护等级：IP68，水下1.5m~2m可连续工作1~2小时 工作温度：-25℃～60℃ 重量：≤250g（含电池） 尺寸：约140×70×30mm（不含天线） 三、报警与显示 报警方式：声光+震动；预警≥90dB；强警≥105dB 屏幕：1.3~1.8英寸LCD/OLED，显示电量、电场强度、定位信息 定位：北斗+GPS双模定位 附加功能：SOS一键求救、LED照明 四、电源 电池：7.4V/1500mAh 聚合物锂电池 连续工作：≥10h；待机≥40h |  |